ОБРАЗЕЦ

# План ХАССП: полутвёрдый сыр — ОБРАЗЕЦ

Организация: ООО «Молочные традиции» (образец)

# 1. Область применения

План ХАССП разработан согласно ТР ТС 021/2011 и ГОСТ Р 51705.1-2001 для производства «полутвёрдый сыр» и распространяется на все этапы: приёмка и подготовка молока → нормализация → пастеризация → внесение закваски и хлористого кальция → сычужное свёртывание → обработка сгустка и постановка зерна → формование и прессование → посолка → созревание → упаковка и хранение.

# 2. Группа ХАССП (рабочая группа)

Состав рабочей группы ХАССП, руководитель, распределение обязанностей и ответственности за разработку, внедрение и поддержание системы.

# 3. Описание продукции

Продукт «полутвёрдый сыр»: показатели идентификации, состав, физико-химические и микробиологические характеристики, упаковка и сроки годности согласно ТР ТС 033/2013. Условия хранения и реализации: от 30 до 120 суток при 2–8 °C в зависимости от вида и упаковки (уточняется по ТИ).

# 4. Блок-схема технологического процесса

Технологическая схема с указанием всех операций и потоков: приёмка и подготовка молока → нормализация → пастеризация → внесение закваски и хлористого кальция → сычужное свёртывание → обработка сгустка и постановка зерна → формование и прессование → посолка → созревание → упаковка и хранение.

# 5. Анализ опасностей

Идентифицированы биологические, химические и физические опасные факторы по этапам и оценён риск согласно ТР ТС 021/2011. [биологическая] патогенная микрофлора, БГКП, S. aureus (этап: свёртывание/посолка) — контроль: пастеризация (ККТ1), активная закваска, режим посолки; [биологическая] бактериофаги (срыв заквасочного процесса) (этап: внесение закваски) — контроль: ротация заквасок, гигиена, фагоустойчивые культуры; [химическая] остатки моюще-дезинфицирующих средств (этап: мойка) — контроль: контроль ополаскивания; [физическая] посторонние включения, фрагменты форм (этап: формование) — контроль: визуальный контроль, целостность инвентаря.

# 6. Критические контрольные точки (ККТ) и критические пределы

ККТ определены методом «дерева принятия решений». ККТ1 — Пастеризация молока для сыра: опасность — патогенная микрофлора, кишечная палочка; критические пределы — температура 72–74 °C, выдержка 20–25 с. ККТ2 — Посолка (концентрация рассола): опасность — рост патогенной микрофлоры при недосоле; критические пределы — концентрация рассола 18–22 % NaCl, температура рассола 8–12 °C. ККТ3 — Созревание: опасность — развитие нежелательной микрофлоры, накопление токсинов; критические пределы — активность воды aw ≤ 0,96; pH после прессования 5,1–5,4; температура камеры 10–14 °C.

# 7. Предупреждающие мероприятия (ПКК)

Предупреждающие мероприятия для каждой опасности: соблюдение технологических режимов, приёмочный контроль сырья, санитарная обработка, программа предварительных условий (ПРП).

# 8. Мониторинг ККТ

Процедуры мониторинга (что, как, когда, кто) с регистрацией результатов. ККТ1: непрерывный термоконтроль на пастеризаторе, запись по партиям. ККТ2: контроль плотности/концентрации рассола ареометром, температуры. ККТ3: контроль pH, температуры и влажности камеры по графику.

# 9. Корректирующие действия

Порядок действий при выходе параметров ККТ за критические пределы, изоляция и оценка несоответствующей продукции. ККТ1: повторная пастеризация при недостижении режима; для сыра из сырого молока — обязательное созревание ≥60 суток при контроле. ККТ2: корректировка концентрации и температуры рассола. ККТ3: изоляция партии при отклонении pH/aw, санитарная обработка камеры.

# 10. Верификация системы ХАССП

Проверка результативности: внутренние аудиты, калибровка средств измерений, лабораторные испытания и анализ данных согласно ГОСТ Р 51705.1-2001.

# 11. Документация и ведение записей

Перечень процедур, рабочих листов ККТ, журналов мониторинга и записей; порядок ведения, хранения и прослеживаемости согласно ТР ТС 021/2011 и ГОСТ Р 51705.1-2001.

# Сводная таблица ККТ и критических пределов

• ККТ1 — Пастеризация молока для сыра: пределы — температура 72–74 °C, выдержка 20–25 с; мониторинг — непрерывный термоконтроль на пастеризаторе, запись по партиям; коррекция — повторная пастеризация при недостижении режима; для сыра из сырого молока — обязательное созревание ≥60 суток при контроле

• ККТ2 — Посолка (концентрация рассола): пределы — концентрация рассола 18–22 % NaCl, температура рассола 8–12 °C; мониторинг — контроль плотности/концентрации рассола ареометром, температуры; коррекция — корректировка концентрации и температуры рассола

• ККТ3 — Созревание: пределы — активность воды aw ≤ 0,96; pH после прессования 5,1–5,4; температура камеры 10–14 °C; мониторинг — контроль pH, температуры и влажности камеры по графику; коррекция — изоляция партии при отклонении pH/aw, санитарная обработка камеры

# Анализ опасностей

• [биологическая] патогенная микрофлора, БГКП, S. aureus (этап: свёртывание/посолка) — контроль: пастеризация (ККТ1), активная закваска, режим посолки

• [биологическая] бактериофаги (срыв заквасочного процесса) (этап: внесение закваски) — контроль: ротация заквасок, гигиена, фагоустойчивые культуры

• [химическая] остатки моюще-дезинфицирующих средств (этап: мойка) — контроль: контроль ополаскивания

• [физическая] посторонние включения, фрагменты форм (этап: формование) — контроль: визуальный контроль, целостность инвентаря

# Нормативные ссылки

— ТР ТС 021/2011

— ТР ТС 033/2013

— ГОСТ Р 51705.1-2001